| Datum: | # SPŠ CHOMUTOV | Třída: ## A4 |
| --- | --- | --- |
| Číslo úlohy: | ## Měření fotoelektrických součástek | Příjmení: |

Zadání:

Ručně změřte VA charakteristiky fotorezistoru a fotodiody a navrhněte program pro automatické

měření VA charakteristiky fotodiody.

Schéma zapojení:

- nastavení světelné intenzity

- ruční měření

- fotoodpor

- fotodioda

- Automatické měření fotodiody s převodníkem

ČV1

ČV2

EP

Použité přístroje:

1. + 2. Nastavení intenzity + ruční měření:

| NÁZEV | OZNAČENÍ | ÚDAJE | INV.ČÍSLO |
| --- | --- | --- | --- |
| Oddělovací transformátor | OT | 260 V/3 A | LE 5114 |
| Stejnosměrný zdroj | U2 | DC POWER SUPPLY, RXN-303D | LE1 2390 |
| Potenciometr | P | 0,63 A/1200 Ω | LE1 373 |
| El. voltmetr | V1 | UT803 | LE2 5038 |
| El. voltmetr | V2 | MX 545 | LE2 77 |
| Luxmetr | - | - | LE4 1634 |
| Miliampérmetr | mA | 600 mA | LE1 2173/6 |
| Fotoodpor | - | WK 650 37 | EL 1430 |
| Fotodioda | - | 1PP75 | - |

1. + 3. Nastavení intenzity + automatické měření:

| NÁZEV | OZNAČENÍ | ÚDAJE | INV.ČÍSLO |
| --- | --- | --- | --- |
| Oddělovací transformátor | OT | 260V/3A | LE 5114 |
| Regulační transformátor + fotometr | RT | 0-250V/2A | LE1 1529 |
| Stejnosměrný zdroj | U2 | DC POWER SUPPLY, RXN-303D | LE1 2390 |
| Zpětnovazební odpor | R2 | 111111 Ω | LE1 1827 |
| číslicový voltmetr | ČV1 | Agilent 34410A | LE 5035 |
| číslicový voltmetr | ČV2 | Agilent 34401A | LE 5021 |
| převodník | - | MAA 741CN | LE 2380 |
| Generátor | G | Agilent 33220A | LE 108 |
| Luxmetr | lx | DT-1308 | LE4 2375 |
| Voltmetr | V1 | 600 V | LE2 2285/14 |
| Fotodioda | - | 1 PP75 | - |

Teorie:

Fotorezistor je součástka, která mění svůj odpor v závislosti na světelné intenzitě.

Fotodioda je součástka, která je závislá na světelné intenzitě. VA charakteristiku můžeme měřit ve 3 režimech:

- Odporový režim (3. kvadrant VA char.): chová se jako odpor

- Hradlový režim (4. kvadrant VA char.): chová se jako zdroj napětí

- Propustný režim (1. kvadrant VA char.): chová se jako normální dioda v propustném směru

Nejvíce se používá v hradlovém režimu (např. při konstrukci solárních panelů) a nejméně v propustném režimu, kde je skoro nulový vliv světelné intenzity.

Postup měření:

- nastavení intenzity:

>>  Přiložím luxmetr k žárovce a nastavuji napětí, dokud luxmetr neukáže požadovanou hodnotu >>  Napětí pro danou intenzitu zapíši

- ruční měření

- fotorezistor

>>  Zjistím mezní parametry

>>  Nastavím napětí pro danou intenzitu

>>  Pomocí potenciometru nastavuji napětí, dokud nedosáhnu některého z mezních parametrů

>>  Snižuji napětí a odečítám proud

- fotodioda

(začínám zapojení v závěrném směru – odporový režim)

>>  Zjistím mezní parametry

>>  Nastavím napětí pro danou intenzitu

>>  Nastavuji napětí od URmax do 0 V a odečítám proud

>>  Snížím napětí zdroje a prohodím svorky fotodiody a miliampérmetru >> hradlový režim

>>  Nastavuji napětí a odečítám proud do 0 mA

>>  Prohodím svorky miliampérmetru >> propustný režim

>>   zvyšuji proud do IFmax a odečítám napětí

- automatické měření fotodiody

>>  navrhnu si zpětnovazební odpor

R2=USATImax=120,6*10-3=20000 Ω

>>  zjistíme mezní parametry

>>  navrhneme program

>>  spustíme měření

Mezní parametry:

Fotoodpor

- Pmax = 50 mW

- Imax = 50 mA

- URmax = 5 V

Fotodioda

- Pmax = 150 mW

- Imax = 20 mA

Naměřené hodnoty:

- nastastavení světelné intenzity

| luxmetr |  |
| --- | --- |
| E [lx] | U[V] |
| 200 | 145 |
| 400 | 172 |
| 600 | 192 |
| 800 | 210 |
| 1000 | 222 |

- ruční měření

- fotorezistor

| 1000 lx |  | 800 lx |  | 600 lx |  | 400 lx |  | 200 lx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [V] | I [mA] | U [V] | I [mA] | U [V] | I [mA] | U [V] | I [mA] | U [V] | I [mA] |
| 1,00 | 3,20 | 1,00 | 2,80 | 1,00 | 2,26 | 1,00 | 1,80 | 1,0 | 1,18 |
| 2,00 | 6,38 | 2,00 | 5,58 | 2,00 | 4,40 | 2,00 | 3,44 | 3,0 | 3,40 |
| 3,00 | 9,56 | 3,00 | 8,38 | 3,00 | 6,78 | 3,00 | 5,20 | 4,0 | 4,50 |
| 3,50 | 11,10 | 4,00 | 11,02 | 4,00 | 8,90 | 4,00 | 6,98 | 5,0 | 5,76 |
| 4,00 | 12,62 | 5,00 | 13,80 | 5,00 | 11,00 | 5,00 | 8,60 | 6,0 | 6,90 |
| 4,50 | 14,22 | 5,50 | 15,36 | 6,00 | 13,30 | 6,00 | 10,22 | 7,0 | 8,00 |
| 5,00 | 15,70 | 6,00 | 16,38 | 7,00 | 15,10 | 7,00 | 11,90 | 8,0 | 9,06 |
| 5,50 | 17,30 | 6,50 | 17,98 | 7,50 | 16,38 | 8,00 | 13,60 | 9,0 | 10,22 |
| 6,00 | 18,78 | 7,00 | 19,08 | 8,00 | 17,40 | 9,00 | 15,20 | 10,0 | 11,40 |
| 6,29 | 20,00 | 7,23 | 20,00 | 8,17 | 18,00 | 9,31 | 16,00 | 11,4 | 13,00 |

- fotodioda

| závěrný směr |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 lx |  | 600 lx |  | 200 lx |  |
| U [V] | I [mA] | U [V] | I [mA] | U [V] | I [mA] |
| 0 | 0,317 | 0 | 0,215 | 0 | 0,1105 |
| 1 | 0,317 | 1 | 0,215 | 1 | 0,1105 |
| 2 | 0,319 | 2 | 0,215 | 2 | 0,1105 |
| 3 | 0,320 | 3 | 0,215 | 3 | 0,1105 |
| 4 | 0,320 | 4 | 0,215 | 4 | 0,1105 |
| 5 | 0,320 | 5 | 0,215 | 5 | 0,1105 |

| hradlový směr |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 lx |  | 600 lx |  | 200 lx |  |
| U [V] | I [mA] | U [V] | I [mA] | U [V] | I [mA] |
| 0,128 | 0,315 | 0,069 | 0,215 | 0,045 | 0,1105 |
| 0,200 | 0,315 | 0,090 | 0,215 | 0,300 | 0,1000 |
| 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,205 | 0,350 | 0,0750 |
| 0,400 | 0,195 | 0,400 | 0,093 | 0,397 | 0,0000 |
| 0,431 | 0,000 | 0,418 | 0,000 | - | - |

| propustný směr |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 lx |  | 600 lx |  | 200 lx |  |
| I [mA] | U [V] | I [mA] | U [V] | I [mA] | U [V] |
| 0,10 | 0,437 | 0,10 | 0,429 | 0,10 | 0,419 |
| 0,15 | 0,441 | 0,15 | 0,433 | 0,15 | 0,425 |
| 0,20 | 0,444 | 0,20 | 0,437 | 0,20 | 0,431 |
| 0,25 | 0,447 | 0,25 | 0,441 | 0,25 | 0,436 |
| 0,30 | 0,450 | 0,30 | 0,444 | 0,30 | 0,440 |
| 0,35 | 0,452 | 0,35 | 0,448 | 0,35 | 0,444 |
| 0,40 | 0,455 | 0,40 | 0,450 | 0,40 | 0,447 |

UGS= 20 V

UGS = 30 V

ID = f(UDS), UGS = k

ID [mA]

UDS [V]

UGS = 0 V

UGS = -10 V

Grafy:

- ruční měření

- fotoodpor

I [mA]

U [V]

U: 1 dílek ≅ 2 V

I:  1 dílek ≅ 5 mA

- fotodioda

200 lx

600 lx

1000 lx

UR [V]

IF [mA]

IR [mA]

UF [V]

UR: 1 dílek ≅ 1 V

UF: 1 dílek ≅ 1 V

IR:  1 dílek ≅ 0,1 mA

IF:  1 dílek ≅ 0,1 mA

- automatické měření

IL

UL

Katalogové hodnoty při 1000 lx

IL > 0,07 mA

UL > 0,3 V

Naměřené hodnoty při 1000 lx

IL = 0,4 mA

UL = 0,4 V

6

7

1

2

3

5

8

12

15

14

16

4

17

18

9

10

13

11

19

3

- nastavení generátoru

- Stejnosměrné napětí

- Práce do vysoké impedance

- Zapnutí výstupu

- Smyčka pro vykreslení 3 celých charakteristik

- Zvolení maximálního UR: 5 V

- 0 – 10 V

- Smyčka pro vykreslení odporového režimu

- Od nastaveného UR do 0, kde začíná hradlový režim

- Krok: 1 V >> stačí tento hrubý krok kvůli malým změnám

- Smyčka pro vykreslení hradlového režimu a propustného režimu

- Od 0 do 1 V

- Krok: 100 mV >> volí se jemný krok pro lepší vykreslení kolene v hradlovém režimu

- Nastavení 0 V po vykreslení celé charakteristiky

- Tlačítko

- Před tím, než se zmáčkne, se ručně nastaví nová intenzita osvětlení

- Pokud se zmáčkne, začne se vykreslovat další charakteristika

- Spojení smyček

- Zadání maximálního proudu: 0,6 mA

- 0–20 mA (více generátor nedokáže)

- Zjištění naměřeného napětí

- Podmínka pro spuštění Gateu

- Gate

- povolí se, pokud se nepřekročil mezní proud

- Vypnutí napětí

- Zpoždění

- Zjištění vstupního napětí

- Zjištění výstupního napětí

- Převedení vstupního napětí na záporné kvůli závěrnému zapojení diody

- Převedení naměřeného výstupního napětí na proud

- Graf

- vykreslení odporové, hradlové i propustné charakteristiky

Závěr:

Měření proběhlo bez problémů. Díky generátoru jsme nemuseli přepojovat obvod, takže měření bylo rychlejší než ve 3. ročníku, kde jsem měřili ručně. VA charakteristika odpovídá teoretickým předpokladům a je mnohem přesnější.